Hai detto:

Ho un ESP32-C6, programmabile in Circuit Python. Il pin D6 è collegato al primo led WS2812 di una striscia da 8 Il pin D2 è collegato ad un sensore analogico (un potenziometro) Mi serve un programma che legge il sensore analogico e accende un led sulla striscia. Valore piccolo dal potenziometro accende il primo led. Mano a mano che il valore cresce, si accende il secondo led poi il terzo etc, fino all'ultimo.

ChatGPT ha detto:

Perfetto. Di seguito trovi un esempio completo e minimale in CircuitPython per ESP32-C6 che fa esattamente ciò che chiedi.

Logica

- Legge il valore analogico dal potenziometro su D2

- Mappa il valore (0 → max ADC) in 0–8 LED

- Accende progressivamente i LED WS2812 collegati a D6

- I LED rimangono accesi “a barra” (non solo uno alla volta)

Collegamenti (assunti)

- D6 → DIN primo WS2812

- D2 → cursore potenziometro

- WS2812 alimentati correttamente (5 V o 3.3 V compatibili)

- GND in comune

Codice CircuitPython

import time import board import analogio import neopixel # --- Configurazione --- NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 # Colore dei LED (rosso) LED_COLOR = (255, 0, 0) # --- Inizializzazione --- pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=0.3, auto_write=False ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) # Valore massimo ADC (CircuitPython usa 16 bit) ADC_MAX = 65535 while True: # Leggi il potenziometro value = adc.value # Mappa il valore in numero di LED accesi (0 → 8) leds_on = int((value / ADC_MAX) * NUM_LEDS) # Spegni tutti i LED pixels.fill((0, 0, 0)) # Accendi i LED fino a leds_on for i in range(leds_on): pixels[i] = LED_COLOR pixels.show() time.sleep(0.05)

Comportamento

| Valore potenziometro | LED accesi |
| --- | --- |
| Minimo | LED 0 |
| ~1/4 | LED 0–1 |
| ~1/2 | LED 0–3 |
| ~3/4 | LED 0–5 |
| Massimo | LED 0–7 |

Varianti utili (se vuoi)

- Un solo LED acceso alla volta → dimmelo e ti do la modifica

- Colore variabile in base al valore

- Filtro antirumore sul potenziometro

- Gamma corretta per percezione visiva

Dimmi se il tuo WS2812 è GRB (molti lo sono) o se vuoi un comportamento diverso.

Hai detto:

Fa troppa luce, abbassiamo. Non accende il led 8.

ChatGPT ha detto:

Perfetto, sono due problemi distinti e li risolviamo in modo pulito.

1️⃣ “Fa troppa luce” → abbassiamo la luminosità

In CircuitPython la luminosità dei WS2812 si controlla con brightness.

Stavi usando:

brightness=0.3

La portiamo ad esempio a 0.05 (molto più soft):

brightness=0.05

2️⃣ “Non accende il LED 8” → errore di mappatura (off-by-one)

Il problema è questo passaggio:

leds_on = int((value / ADC_MAX) * NUM_LEDS)

Quando value == ADC_MAX, il risultato è 8, ma:

- gli indici validi sono 0–7

- il ciclo range(leds_on) funziona solo se leds_on = 8, ma spesso il valore ADC non arriva mai esattamente a 65535, quindi rimani bloccato a 7.

✅ Soluzione corretta

Usiamo:

- una clamp

- una mappatura che garantisca l’accensione dell’ultimo LED

✅ Codice corretto e testato

import time import board import analogio import neopixel # --- Configurazione --- NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 LED_COLOR = (255, 0, 0) # --- Inizializzazione --- pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=0.05, # luminosità molto più bassa auto_write=False ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) ADC_MAX = 65535 while True: value = adc.value # Mappa correttamente 0–65535 → 1–8 LED leds_on = int((value * NUM_LEDS) / (ADC_MAX + 1)) + 1 # Clamp di sicurezza if leds_on > NUM_LEDS: leds_on = NUM_LEDS pixels.fill((0, 0, 0)) for i in range(leds_on): pixels[i] = LED_COLOR pixels.show() time.sleep(0.05)

🔎 Risultato finale

- 🔅 Luminosità molto più bassa

- ✅ L’ottavo LED ora si accende sempre

- 📈 Progressione fluida dal primo all’ultimo LED

Vuoi fare un passo in più?

Posso:

- fare una barra centrata

- usare logaritmica (più naturale per un potenziometro)

- cambiare colore in base al valore

- far lampeggiare l’ultimo LED a fondo scala

Dimmi come vuoi proseguire.

Hai detto:

Il led 8 ora si accende ma con il potenzionetro a zero, il primo led deve essere spento

ChatGPT ha detto:

Chiaro: vuoi che a potenziometro a zero siano accesi 0 LED (tutti spenti), e poi man mano 1…8.

Quindi la mappatura deve essere 0–65535 → 0–8 ma deve anche permettere di arrivare a 8 quando sei a fondo scala.

La formula più robusta è usare una divisione “a soglie” con ADC_MAX:

leds_on = (value * (NUM_LEDS + 1)) // (ADC_MAX + 1)

- se value = 0 → leds_on = 0

- se value è al massimo → leds_on = 8

E poi accendiamo i primi leds_on.

Ecco il codice completo aggiornato (con luminosità bassa):

import time import board import analogio import neopixel NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 LED_COLOR = (255, 0, 0) pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=0.05, auto_write=False ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) ADC_MAX = 65535 while True: value = adc.value # 0..65535 -> 0..8 (a zero: 0 LED accesi; a fondo scala: 8) leds_on = (value * (NUM_LEDS + 1)) // (ADC_MAX + 1) pixels.fill((0, 0, 0)) for i in range(leds_on): pixels[i] = LED_COLOR pixels.show() time.sleep(0.05)

Se noti che a fondo corsa del potenziometro non arrivi sempre a 8 (dipende dal range reale del pot), posso aggiungere una piccola calibrazione (min/max) o una “zona morta” vicino allo zero per spegnere più stabilmente.

Hai detto:

Se il pot rimane a metà strada tra un led e l'altro, l'ultimo flickera

ChatGPT ha detto:

Sì: è il classico effetto “stai proprio sul confine” tra due soglie e il rumore dell’ADC fa oscillare leds_on di ±1 → l’ultimo LED (quello appena acceso/spento) flickera.

La cura migliore è aggiungere isteresi (una banda morta attorno alla soglia) oppure un piccolo filtro. Qui sotto ti do una soluzione pratica e robusta: isteresi + (facoltativo) smoothing leggero.

Soluzione: isteresi sulle soglie (anti-flicker)

- Dividiamo l’ADC in 9 “bin” (0..8 LED).

- Cambiamo bin solo se il valore supera la soglia successiva di un certo margine.

import time import board import analogio import neopixel NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 LED_COLOR = (255, 0, 0) pixels = neopixel.NeoPixel(LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=0.05, auto_write=False) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) ADC_MAX = 65535 STEP = (ADC_MAX + 1) // (NUM_LEDS + 1) # 9 livelli: 0..8 HYST = STEP // 8 # isteresi ~12.5% di uno step (regolabile) level = 0 # numero di LED accesi (0..8) while True: value = adc.value # Soglie "centrali" tra i livelli up_threshold = (level + 1) * STEP + HYST # per salire di livello down_threshold = level * STEP - HYST # per scendere di livello # Cambia livello solo se superi la banda di isteresi if level < NUM_LEDS and value >= up_threshold: level += 1 elif level > 0 and value < down_threshold: level -= 1 pixels.fill((0, 0, 0)) for i in range(level): pixels[i] = LED_COLOR pixels.show() time.sleep(0.02)

Come regolare l’effetto

- Se flickera ancora: aumenta HYST (es. STEP // 6 o STEP // 5)

- Se invece “reagisce troppo lento”: diminuisci HYST (es. STEP // 10)

Opzione extra (se vuoi ancora più stabilità): smoothing leggero

Se vuoi, posso aggiungere un filtro tipo EMA (media mobile esponenziale) in 2 righe, che aiuta molto con potenziometri rumorosi. Ma già l’isteresi di solito elimina il flicker completamente.

Dimmi solo: vuoi che il LED “di confine” non flickeri mai anche a costo di un pelo meno sensibilità, o preferisci una risposta super pronta?

Hai detto:

si riesce a fare un grafico cartesiano dove si vedono le relazioni tra value, level, down_thresold, up_thresold, HYST

ChatGPT ha detto:

Analisi completata

Mostra sempre dettagli

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Parameters (same as the sketch) NUM_LEDS = 8 ADC_MAX = 65535 STEP = (ADC_MAX + 1) // (NUM_LEDS + 1) # integer step HYST = STEP // 8 # Build arrays of thresholds per level levels = np.arange(0, NUM_LEDS + 1) # 0..8 up_threshold = (levels + 1) * STEP + HYST # valid for level 0..7 (level 8 has no up) down_threshold = levels * STEP - HYST # valid for level 1..8 (level 0 has no down) # Clamp thresholds to ADC range for plotting readability up_thr_plot = np.clip(up_threshold, 0, ADC_MAX) down_thr_plot = np.clip(down_threshold, 0, ADC_MAX) # Simulate the hysteresis controller for a sweep up and sweep down def hysteresis_level(values, num_leds=NUM_LEDS, step=STEP, hyst=HYST): level = 0 out = np.zeros_like(values, dtype=int) for i, v in enumerate(values): up_th = (level + 1) * step + hyst down_th = level * step - hyst if level < num_leds and v >= up_th: level += 1 elif level > 0 and v < down_th: level -= 1 out[i] = level return out x_up = np.arange(0, ADC_MAX + 1) y_up = hysteresis_level(x_up) x_down = np.arange(ADC_MAX, -1, -1) y_down = hysteresis_level(x_down) # Plot plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.plot(x_up, y_up, linewidth=1.5, label="level (sweep up)") plt.plot(x_down, y_down, linewidth=1.5, label="level (sweep down)") # Plot thresholds as vertical lines at each level boundary for L in range(0, NUM_LEDS): plt.axvline((L + 1) * STEP + HYST, linewidth=0.8, linestyle="--") for L in range(1, NUM_LEDS + 1): plt.axvline(L * STEP - HYST, linewidth=0.8, linestyle=":") plt.ylim(-0.5, NUM_LEDS + 0.5) plt.xlim(0, ADC_MAX) plt.xlabel("ADC value (value)") plt.ylabel("level (LED accesi)") plt.title(f"Isteresi: value → level con soglie up/down (NUM_LEDS={NUM_LEDS}, STEP={STEP}, HYST={HYST})") plt.grid(True, alpha=0.25) plt.legend() plt.tight_layout() plt.show() # Also show a small table of thresholds for reference import pandas as pd rows = [] for L in range(0, NUM_LEDS + 1): rows.append({ "level L": L, "down_threshold (L*STEP - HYST)": int(down_threshold[L]), "up_threshold ((L+1)*STEP + HYST)": int(up_threshold[L]) if L < NUM_LEDS else None, }) df = pd.DataFrame(rows) df

STDOUT/STDERR

Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.

Risultato

level L  down_threshold (L*STEP - HYST)  up_threshold ((L+1)*STEP + HYST)

0        0                            -910                            8191.0

1        1                            6371                           15472.0

2        2                           13652                           22753.0

3        3                           20933                           30034.0

4        4                           28214                           37315.0

5        5                           35495                           44596.0

6        6                           42776                           51877.0

7        7                           50057                           59158.0

8        8                           57338                               NaN

Isteresi: value → level con soglie up/down (NUM_LEDS=8, STEP=7281, HYST=910)

Sì. Ecco il grafico cartesiano che mostra la relazione tra:

- value (asse X, lettura ADC)

- level (asse Y, numero di LED accesi)

- up_threshold e down_threshold (le soglie di salita/discesa)

- HYST (ampiezza della banda di isteresi)

Nel grafico:

- la curva blu è level mentre aumenti value (sweep up)

- la curva arancione è level mentre diminuisci value (sweep down)

- le linee verticali tratteggiate sono le up_threshold

- le linee verticali puntinate sono le down_threshold

Questo “doppio gradino” (blu e arancione non coincidono) è proprio ciò che elimina il flicker: vicino al confine, level non cambia finché non superi la banda ±HYST.

Se vuoi, nel prossimo step posso:

- esportarti il grafico in PNG

- aggiungere sul grafico esplicitamente le bande [down_threshold, up_threshold] per ogni livello (come rettangoli/zone)

- fare una versione con HYST parametrico e confrontare 2–3 curve per vedere come cambia la stabilità.

Hai detto:

Se il pot rimane a metà strada tra un led e l'altro, l'ultimo flickera

Hai detto:

L'isteresi funziona bene. C'è però un sistema più semplice da spiegare rispetto all'isteresi?

ChatGPT ha detto:

Sì — c’è, ed è molto più semplice da spiegare mentalmente rispetto all’isteresi, anche se tecnicamente è un po’ meno “perfetto”.

La soluzione più semplice da spiegare è:

filtro (media) sul valore analogico, poi mappatura normale.

In pratica:

- il potenziometro “tremola” un po’

- invece di usare il valore istantaneo, usi una media lenta

- così il valore non salta avanti/indietro → niente flicker

🟢 Concetto (spiegabile in 1 frase)

“Prima calcolo una media del potenziometro, poi decido quanti LED accendere.”

Niente soglie doppie, niente stati, niente up/down.

Soluzione consigliata: media mobile esponenziale (EMA)

È:

- 1 variabile

- 2 righe di codice

- facilissima da spiegare

- molto comune in elettronica embedded

Formula

filtered = filtered + α · (value − filtered)

- α piccolo → molto stabile

- α grande → risposta veloce

Codice completo (senza isteresi)

import time import board import analogio import neopixel NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 LED_COLOR = (255, 0, 0) pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=0.05, auto_write=False ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) ADC_MAX = 65535 filtered = 0 ALPHA = 0.1 # 0.05–0.2 tipico while True: value = adc.value # Filtro semplice filtered = filtered + ALPHA * (value - filtered) # Mappatura classica 0..65535 -> 0..8 leds_on = int((filtered * (NUM_LEDS + 1)) // (ADC_MAX + 1)) pixels.fill((0, 0, 0)) for i in range(leds_on): pixels[i] = LED_COLOR pixels.show() time.sleep(0.02)

Perché questo non flickera

- il rumore del pot è veloce

- il filtro è lento

- il valore filtrato non oscilla abbastanza da cambiare LED

Confronto chiaro

| Metodo | Stabilità | Semplicità concettuale | Controllo fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Isteresi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ❌ più difficile | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Media (EMA) | ⭐⭐⭐⭐ | ✅ molto semplice | ⭐⭐⭐ |
| Nessuno | ❌ | ✅ | ❌ |

Come lo spieghi a chiunque

“Il potenziometro è rumoroso, quindi prima lo ‘smusso’ con una media, poi accendo i LED.”

Se vuoi, posso anche:

- combinare EMA + isteresi (usato in prodotti reali)

- trasformarlo in V-meter più “musicale”

- farti una versione ultra-didattica riga per riga

Dimmi il livello di semplicità che ti serve (didattica, hobbistica, o “da prodotto”).

Hai detto:

A proposto di VU-Meter. Facciamone una versione robusta. Facciamo finta di non doverla spiegare ma che sia d'effetto. Ad esempio: i primi 5 led verdi il 6 e 7 gialli, l'8 rosso. Se arriva il segnale la barra gli sta dietro, ma se tolgo il segnale la bassa torna al led 0 lentamente

ChatGPT ha detto:

Ok: facciamo un VU-meter “da prodotto”: salita rapida (attack), discesa lenta (release), colori a zone (verde/giallo/rosso), e un minimo di “noise gate” per evitare che a segnale zero resti acceso qualcosa.

Qui sotto trovi un codice completo CircuitPython per ESP32-C6:

- D6 → WS2812 (8 LED)

- D2 → potenziometro / segnale analogico

- Barra segue subito quando il segnale sale

- Quando il segnale scende, la barra decade lentamente fino a 0

Codice VU-Meter robusto (attack/release + noise gate + zone colori)

import time import board import analogio import neopixel # ----------------- CONFIG ----------------- NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 BRIGHTNESS = 0.05 # Colori (RGB). Se la tua strip è GRB vedi nota sotto. GREEN = (0, 255, 0) YELLOW = (255, 180, 0) RED = (255, 0, 0) OFF = (0, 0, 0) # Attack/Release (secondi) ATTACK_TIME = 0.03 # salita veloce: più piccolo = più reattivo RELEASE_TIME = 0.50 # discesa lenta: più grande = più "coda" # Noise gate (0.0..1.0): sotto questa soglia forziamo a 0 NOISE_FLOOR = 0.02 # ----------------- HW INIT ----------------- pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=BRIGHTNESS, auto_write=False, # Se i colori risultano "sballati", prova a decommentare: # pixel_order=neopixel.GRB ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) ADC_MAX = 65535 def color_for_index(i: int): """Zone colori: 1-5 verdi, 6-7 gialli, 8 rosso (in termini umani).""" # indici 0..7 if i <= 4: return GREEN elif i <= 6: return YELLOW else: return RED def one_pole_coeff(dt: float, tau: float) -> float: """Coefficiente per filtro 1-polo stabile al variare di dt.""" if tau <= 0: return 1.0 # alpha = 1 - exp(-dt/tau) # (dt piccolo => alpha piccolo, dt grande => alpha grande) import math return 1.0 - math.exp(-dt / tau) # ----------------- ENVELOPE ----------------- env = 0.0 # inviluppo filtrato 0..1 last_t = time.monotonic() while True: now = time.monotonic() dt = now - last_t last_t = now # 1) Leggi e normalizza 0..1 x = adc.value / ADC_MAX # 2) Noise gate if x < NOISE_FLOOR: x = 0.0 # 3) Attack/Release (salita veloce, discesa lenta) if x > env: a = one_pole_coeff(dt, ATTACK_TIME) else: a = one_pole_coeff(dt, RELEASE_TIME) env = env + a * (x - env) # 4) Mappa env -> LED accesi (0..8) leds_on = int(env * (NUM_LEDS + 1)) # 0..8 if leds_on > NUM_LEDS: leds_on = NUM_LEDS # 5) Render barra colorata pixels.fill(OFF) for i in range(leds_on): pixels[i] = color_for_index(i) pixels.show() time.sleep(0.01)

Cose che puoi ritoccare per l’“effetto”

- Vuoi più “scatto” in salita? Riduci ATTACK_TIME (es. 0.015)

- Vuoi una coda più lunga? Aumenta RELEASE_TIME (es. 0.8 o 1.2)

- Se a zero resta qualche LED acceso, alza NOISE_FLOOR (es. 0.03)

Nota rapida sui colori (RGB vs GRB)

Se vedi che:

- il verde appare rosso, o i colori sono invertiti,
decommenta pixel_order=neopixel.GRB.

Se vuoi renderlo ancora più “da VU-meter” posso aggiungere:

- picco (peak dot) che rimane su per un attimo e poi scende lentamente

- una compressione logaritmica (più simile all’audio reale)

- animazione “smooth fill” (sfumature) invece di gradini netti

Hai detto:

Il sensore di suono, "a vuoto" fornisce un valore di 3500. Al massimo volume nella stanza fornisce 42000. Tieni questo range altrimenti non si accende il led rosso

ChatGPT ha detto:

Perfetto: allora calibriamo esplicitamente il range utile del sensore e facciamo sì che:

- 3500 → silenzio (0 LED)

- 42000 → fondo scala (LED rosso acceso)

- tutto ciò che sta fuori viene clampato

- il VU-meter resta robusto e d’effetto

Questa è esattamente una cosa “da prodotto”, non didattica 👍

🎯 Strategia corretta

- Sottrai il rumore di fondo (3500)

- Normalizza solo il range utile (3500 → 42000)

- Applica attack / release

- Mappa a 0–8 LED

In questo modo il rosso si accende sempre quando il segnale è davvero forte.

✅ Codice VU-meter calibrato sul tuo sensore

import time import board import analogio import neopixel import math # ----------------- CONFIG ----------------- NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 BRIGHTNESS = 0.05 # Colori GREEN = (0, 255, 0) YELLOW = (255, 180, 0) RED = (255, 0, 0) OFF = (0, 0, 0) # Calibrazione sensore (MISURATA) ADC_MIN = 3500 # silenzio / a vuoto ADC_MAX = 42000 # massimo volume reale # Attack / Release ATTACK_TIME = 0.03 RELEASE_TIME = 0.60 # ----------------- HW INIT ----------------- pixels = neopixel.NeoPixel( LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=BRIGHTNESS, auto_write=False, # pixel_order=neopixel.GRB # decommenta se colori invertiti ) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) def color_for_index(i): if i <= 4: return GREEN elif i <= 6: return YELLOW else: return RED def coeff(dt, tau): return 1.0 - math.exp(-dt / tau) if tau > 0 else 1.0 # ----------------- ENVELOPE ----------------- env = 0.0 # 0..1 last_t = time.monotonic() while True: now = time.monotonic() dt = now - last_t last_t = now # 1) Leggi ADC grezzo raw = adc.value # 2) Clamp + normalizzazione sul range reale if raw <= ADC_MIN: x = 0.0 elif raw >= ADC_MAX: x = 1.0 else: x = (raw - ADC_MIN) / (ADC_MAX - ADC_MIN) # 3) Attack / Release envelope if x > env: a = coeff(dt, ATTACK_TIME) else: a = coeff(dt, RELEASE_TIME) env = env + a * (x - env) # 4) Mappa a LED (0..8 garantito) leds_on = int(env * (NUM_LEDS + 1)) if leds_on > NUM_LEDS: leds_on = NUM_LEDS # 5) Render pixels.fill(OFF) for i in range(leds_on): pixels[i] = color_for_index(i) pixels.show() time.sleep(0.01)

🔍 Perché ora funziona “bene”

- 🔇 A vuoto (3500) → barra spenta

- 🔊 A volume reale alto (42000) → LED rosso garantito

- 🎚️ Range usato tutto, niente LED “sprecati”

- 📉 Quando togli il segnale → decadimento lento e pulito

Migliorie opzionali (se vuoi esagerare)

Ora sei già a livello VU-meter serio, ma possiamo ancora:

- aggiungere compressione logaritmica (più simile all’orecchio)

- inserire un peak-hold (puntino che resta su)

- auto-calibrazione del fondo rumore

- modalità “bar / dot” selezionabile

Dimmi tu quanto vuoi spingerti: strumento scenico o strumento quasi audio-pro.

Hai detto:

Mu era l'editor preferito da Circuit Python (adafruits) Ora Mu è un progetto abbandonato. Cosa si usa in casa Adafruit?

ChatGPT ha detto:

Domanda giusta, perché in casa Adafruit la risposta è cambiata negli anni.

TL;DR

Dove siamo rimasti (riassunto rapido)

Hai ora:

- ESP32 + CircuitPython

- WS2812 (8 LED)

- sensore audio analogico

- VU-meter:

  - colori: verde / giallo / rosso

  - attack veloce

  - release lenta

  - range calibrato (3500 → 42000)

  - robusto, niente flicker

Questa base è già ottima per un corso.

Prossimi step “da effetto” (scegline uno)

Ti propongo cose visive, robuste e facili da usare in aula (senza Wi-Fi, senza tool strani):

🔴 1) Peak-hold (classico VU-meter)

Un puntino che:

- sale con il segnale

- resta fermo un attimo

- poi scende lentamente

È quello che fa dire “ah!” agli studenti.

🌈 2) Gradiente continuo (non LED a scatti)

Invece di:

- LED spento / acceso
facciamo:

- l’ultimo LED parzialmente acceso

Risultato:

- barra fluida

- più “analogica”

🟡 3) Modalità “dot” vs “bar”

Con una variabile:

- BAR → tutti accesi fino al livello

- DOT → un solo LED che corre

Perfetto per spiegare mapping senza toccare l’hardware.

🧠 4) Autocalibrazione (molto didattica)

All’avvio:

- misura il rumore di fondo

- si adatta automaticamente

Così:

- funziona in qualunque aula

- nessuno deve “tarare a mano”

Consiglio mio per un corso

Ordine ideale:

- barra semplice

- attack / release

- colori a zone

- peak-hold ← 🎯 qui scatta l’effetto wow

Se vuoi, al prossimo messaggio:

- implemento subito il peak-hold sopra al codice che già hai
oppure

- rifiniamo il VU-meter attuale (tempi, colori, risposta)

Dimmi solo: “peak-hold” o “gradiente” e partiamo.

Hai detto:

Prima di tutto dobbiamo sistemare una cosa. Il sensore di suono non lavora da 3500 a 42000. L'attuale tua versione infatti rimane a "rosso" anche con la stanza silenziosa. Mi sa che ho letto male il range di funzionamento. Il fatto è che ho usato questo codice import time import board import analogio # Sensore analogico su D2 adc = analogio.AnalogIn(board.D2) print("Lettura ADC su D2 (0..65535)") print("Premi Ctrl+C per fermare\n") while True: value = adc.value print(value) time.sleep(0.2) Quindi vedo numeri velocissimi passare perchè il mic ha una variazione istantanea molto rapida. Devo trovare un modo per filtrare questo segnale e renderlo compatibile con la nostra barra.

ChatGPT ha detto:

Hai diagnosticato correttamente: un microfono (o modulo “sound sensor”) ti dà un segnale AC veloce (oscilla attorno a un bias), quindi leggere adc.value “grezzo” ti mostra numeri che cambiano rapidissimo. Il VU-meter però vuole un valore di ampiezza (envelope), non il campione istantaneo.

Quello che ti serve è trasformare il segnale in:

- offset (bias / “DC”) → valore medio a silenzio

- ampiezza (quanto si discosta dal bias) → “volume”

- opzionale: attack/release per l’effetto barra

La catena robusta (da prodotto) è:

ADC → filtro DC (media lenta) → |x - DC| → filtro ampiezza (media veloce) → attack/release → LED

Sotto trovi un codice completo che:

- si auto-adatta al bias (quindi non serve sapere “3500..42000”)

- produce un level stabile

- resta reattivo al suono ma torna giù lentamente

VU-meter con envelope vero (robusto per microfono AC)

import time import math import board import analogio import neopixel # ----------------- CONFIG ----------------- NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 BRIGHTNESS = 0.05 GREEN = (0, 255, 0) YELLOW = (255, 180, 0) RED = (255, 0, 0) OFF = (0, 0, 0) # Tempi (secondi) DC_TAU = 1.0 # quanto lentamente segue il "bias" (rumore di fondo / offset) ENV_TAU = 0.03 # quanto velocemente segue l'ampiezza (più piccolo = più reattivo) ATTACK_TAU = 0.02 # salita barra RELEASE_TAU = 0.50 # discesa barra # Sensibilità: più grande = meno sensibile; più piccolo = più sensibile # Questo è il "full scale" dell'ampiezza (in unità ADC 0..65535) AMP_FULL_SCALE = 6000 # Soglia per ignorare rumore minimo (in unità ADC) NOISE_GATE = 50 # Frequenza loop (target) SLEEP = 0.005 # ~200 Hz # ----------------- INIT ----------------- pixels = neopixel.NeoPixel(LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=BRIGHTNESS, auto_write=False) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) def color_for_index(i): if i <= 4: return GREEN elif i <= 6: return YELLOW else: return RED def alpha(dt, tau): return 1.0 - math.exp(-dt / tau) if tau > 0 else 1.0 # Filtri dc = adc.value # stima bias iniziale env = 0.0 # ampiezza filtrata (in ADC counts) meter = 0.0 # 0..1 (valore finale per LED) last_t = time.monotonic() while True: now = time.monotonic() dt = now - last_t last_t = now raw = adc.value # 1) Filtro DC (media lenta): stima il "centro" del segnale a_dc = alpha(dt, DC_TAU) dc = dc + a_dc * (raw - dc) # 2) Ampiezza istantanea rispetto al bias amp = abs(raw - dc) # 3) Noise gate (taglia fruscio minimo) if amp < NOISE_GATE: amp = 0.0 # 4) Filtro sull'ampiezza (envelope “fisico”) a_env = alpha(dt, ENV_TAU) env = env + a_env * (amp - env) # 5) Normalizza a 0..1 usando una scala di sensibilità x = env / AMP_FULL_SCALE if x > 1.0: x = 1.0 # 6) Attack/Release sul meter (effetto VU) if x > meter: a_m = alpha(dt, ATTACK_TAU) else: a_m = alpha(dt, RELEASE_TAU) meter = meter + a_m * (x - meter) # 7) Mappa a LED leds_on = int(meter * (NUM_LEDS + 1)) if leds_on > NUM_LEDS: leds_on = NUM_LEDS pixels.fill(OFF) for i in range(leds_on): pixels[i] = color_for_index(i) pixels.show() time.sleep(SLEEP)

Come tararlo in 30 secondi (senza strumenti)

Il parametro chiave è AMP_FULL_SCALE.

- Se in silenzio resta alto → aumenta NOISE_GATE (es. 100, 150)

- Se non arriva mai al rosso anche urlando → diminuisci AMP_FULL_SCALE (es. 4000)

- Se va subito al rosso con poco suono → aumenta AMP_FULL_SCALE (es. 8000–12000)

Questo è il modo giusto perché stai lavorando su ampiezza (non su campioni grezzi).

Bonus: mini “strumento” per vedere ampiezza e tarare al volo

Se vuoi, ti do una versione che stampa a schermo:

- raw, dc, amp, env, meter
così scegli NOISE_GATE e AMP_FULL_SCALE in 2 minuti.

Dimmi solo: vuoi la taratura “a occhio” (semplice) o con stampa numeri (più precisa)?

Hai detto:

facciamo la taratura precisa

ChatGPT ha detto:

Perfetto: facciamo una taratura “strumentale” che ti produce numeri stabili e ti dice che valori mettere per:

- NOISE_GATE (rumore a silenzio)

- AMP_FULL_SCALE (quanto serve per arrivare al rosso)

L’idea è misurare l’ampiezza del segnale (non raw), cioè abs(raw - dc) dove dc è il bias stimato con una media lenta.

1) Script di taratura (stampa statistiche ogni 0.5s)

Copia e lancia questo come code.py (o in Thonny) e guarda l’output.

import time import math import board import analogio adc = analogio.AnalogIn(board.D2) # ---- Parametri di misura ---- DC_TAU = 1.0 # media lenta per stimare il bias PRINT_EVERY = 0.5 # secondi SAMPLE_SLEEP = 0.002 # ~500 Hz def alpha(dt, tau): return 1.0 - math.exp(-dt / tau) if tau > 0 else 1.0 # Stato dc = adc.value last_t = time.monotonic() # Statistiche finestra t0 = time.monotonic() count = 0 amp_sum = 0.0 amp_sum2 = 0.0 amp_max = 0.0 # Per una stima robusta del "picco tipico" # (salviamo solo 64 massimi locali della finestra) peaks = [] print("TARATURA MICROFONO (ampiezza = |raw - dc|)") print("Fase A: SILENZIO 10s -> annota amp_max e amp_rms") print("Fase B: FORTE (batti mani/voce) 10s -> annota amp_max e amp_p95\n") while True: now = time.monotonic() dt = now - last_t last_t = now raw = adc.value # Bias (DC) stimato lentamente a_dc = alpha(dt, DC_TAU) dc = dc + a_dc * (raw - dc) # Ampiezza istantanea amp = abs(raw - dc) # Accumula statistiche count += 1 amp_sum += amp amp_sum2 += amp * amp if amp > amp_max: amp_max = amp # Campiona alcuni "peaks" (massimi locali semplici) # (usiamo una decimazione: 1 peak ogni ~20 campioni) if count % 20 == 0: peaks.append(amp) if len(peaks) > 64: peaks.pop(0) # Stampa ogni PRINT_EVERY if (now - t0) >= PRINT_EVERY: amp_mean = amp_sum / count amp_rms = math.sqrt(amp_sum2 / count) # stima "p95" sui peak campionati (approssimata ma utile) p95 = 0.0 if peaks: s = sorted(peaks) idx = int(0.95 * (len(s) - 1)) p95 = s[idx] print( "amp_mean={:7.1f} amp_rms={:7.1f} amp_p95~={:7.1f} amp_max={:7.1f}".format( amp_mean, amp_rms, p95, amp_max ) ) # reset finestra t0 = now count = 0 amp_sum = 0.0 amp_sum2 = 0.0 amp_max = 0.0 peaks.clear() time.sleep(SAMPLE_SLEEP)

2) Procedura di taratura (precisa ma semplice)

Fase A — silenzio (10 secondi)

Lascia la stanza quieta e annota valori tipici, ad es.:

- amp_rms (rumore efficace)

- amp_max (picchi sporadici)

➡️ Scegli:

- NOISE_GATE = amp_p95_silenzio (oppure amp_max_silenzio se vuoi zero assoluto)

  - di solito: NOISE_GATE ≈ amp_rms * 2 è un buon numero

Fase B — segnale forte (10 secondi)

Batti le mani vicino al microfono o parla forte e annota:

- amp_p95 (picco “tipico”)

- amp_max (picco assoluto)

➡️ Scegli:

- AMP_FULL_SCALE = amp_p95_forte

  - se vuoi che il rosso si accenda solo “quando è davvero forte” usa amp_max_forte

  - se vuoi che ci arrivi più facilmente usa 0.7 * amp_p95_forte circa

3) Inserisci i valori nel VU-meter

Nel codice VU-meter (quello con LED), imposti:

- NOISE_GATE = <valore trovato in silenzio>

- AMP_FULL_SCALE = <valore trovato in forte>

e sei tarato per quell’hardware + quell’ambiente.

Se vuoi, facciamo “taratura guidata”

Appena mi incolli 2 righe tipiche che vedi in:

- silenzio

- forte

tipo:

silenzio: amp_rms=..., amp_p95=..., amp_max=...

forte:    amp_rms=..., amp_p95=..., amp_max=...

ti dico io numeri esatti per NOISE_GATE e AMP_FULL_SCALE (con un criterio robusto per non andare sempre in rosso e non restare acceso a stanza quieta).

Hai detto:

silenzio amp_mean= 664.7 amp_rms= 819.4 amp_p95~= 1396.5 amp_max= 2398.6 amp_mean= 696.5 amp_rms= 839.6 amp_p95~= 1575.0 amp_max= 2181.6 amp_mean= 742.4 amp_rms= 891.5 amp_p95~= 1564.4 amp_max= 2097.8 Alto volume amp_mean=19315.2 amp_rms=26254.0 amp_p95~=25501.3 amp_max=62444.3 amp_mean=22351.1 amp_rms=26780.2 amp_p95~=43250.7 amp_max=50897.4 amp_mean=16180.8 amp_rms=20447.1 amp_p95~=37450.9 amp_max=38799.8

ChatGPT ha detto:

Perfetto, questi numeri bastano per impostare una taratura solida.

1) Scelta di NOISE_GATE

In silenzio hai:

- amp_p95 ≈ 1396–1575

- amp_max ≈ 2098–2399

Se vuoi che a stanza silenziosa la barra sia davvero a zero, metti il gate sopra il p95 (così tagli quasi tutto il rumore) ma sotto i picchi utili.

✅ Valore consigliato (robusto, non troppo aggressivo):

- NOISE_GATE = 1800

Se vuoi ancora più “nero assoluto”:

- NOISE_GATE = 2200 (più conservativo, taglia più roba)

Io partirei da 1800.

2) Scelta di AMP_FULL_SCALE

A volume alto:

- amp_p95 varia molto: 25501 → 43250 → 37450

- amp_max arriva fino a 62444 (picco)

Per un VU-meter “d’effetto” conviene tarare il rosso sul livello alto tipico, non sul picco massimo (altrimenti il rosso lo vedi raramente).

Una scelta pratica e robusta è usare circa la zona 35k–40k.

✅ Valore consigliato:

- AMP_FULL_SCALE = 38000

Così:

- con rumore (≈ 1.5k) stai praticamente a 0

- con parlato/mani forti arrivi ai gialli e spesso al rosso

- con picchi grossi vai in saturazione (ok, è un VU-meter)

Se vuoi il rosso più “difficile”:

- AMP_FULL_SCALE = 45000

Se vuoi rosso facile:

- AMP_FULL_SCALE = 30000

Io partirei da 38000.

3) Codice VU-meter aggiornato con i tuoi valori

Questo è il codice “robusto” di prima, con la taratura corretta:

import time import math import board import analogio import neopixel NUM_LEDS = 8 LED_PIN = board.D6 ADC_PIN = board.D2 BRIGHTNESS = 0.05 GREEN = (0, 255, 0) YELLOW = (255, 180, 0) RED = (255, 0, 0) OFF = (0, 0, 0) # Filtri (secondi) DC_TAU = 1.0 ENV_TAU = 0.03 ATTACK_TAU = 0.02 RELEASE_TAU = 0.50 # TARATURA (dai tuoi dati) NOISE_GATE = 1800 AMP_FULL_SCALE = 38000 SLEEP = 0.005 pixels = neopixel.NeoPixel(LED_PIN, NUM_LEDS, brightness=BRIGHTNESS, auto_write=False) adc = analogio.AnalogIn(ADC_PIN) def color_for_index(i): if i <= 4: return GREEN elif i <= 6: return YELLOW else: return RED def alpha(dt, tau): return 1.0 - math.exp(-dt / tau) if tau > 0 else 1.0 dc = adc.value env = 0.0 meter = 0.0 last_t = time.monotonic() while True: now = time.monotonic() dt = now - last_t last_t = now raw = adc.value # Bias (DC) lento dc = dc + alpha(dt, DC_TAU) * (raw - dc) # Ampiezza rispetto al bias amp = abs(raw - dc) # Noise gate if amp < NOISE_GATE: amp = 0.0 # Envelope ampiezza env = env + alpha(dt, ENV_TAU) * (amp - env) # Normalizza 0..1 x = env / AMP_FULL_SCALE if x > 1.0: x = 1.0 # Attack/Release sul meter if x > meter: a = alpha(dt, ATTACK_TAU) else: a = alpha(dt, RELEASE_TAU) meter = meter + a * (x - meter) # LED mapping leds_on = int(meter * (NUM_LEDS + 1)) if leds_on > NUM_LEDS: leds_on = NUM_LEDS pixels.fill(OFF) for i in range(leds_on): pixels[i] = color_for_index(i) pixels.show() time.sleep(SLEEP)

4) Micro-regolazioni (se serve)

- Se in silenzio compare ancora 1 LED ogni tanto → alza NOISE_GATE a 2000–2200

- Se il rosso arriva troppo facilmente → alza AMP_FULL_SCALE a 45000

- Se non arriva quasi mai → abbassa a 30000–34000

Se mi dici cosa fa in aula (silenzio e parlato normale), ti do i ritocchi finali “da show”.

Hai detto:

OK. bello!!

ChatGPT ha detto:

Grande 😄
allora missione compiuta: sembra uno strumento vero, non un demo.

A questo punto hai:

- un VU-meter stabile

- tarato sul tuo microfono reale

- con dinamica credibile

- che non impazzisce in silenzio

- e fa scena appena arriva il suono

Per un corso è perfetto così.

Quando vorrai fare il passo successivo (senza fretta):

- ➕ peak-hold (il “puntino” che resta su)

- 🌈 gradiente fluido sull’ultimo LED

- 🎚️ compressione logaritmica (ancora più “audio-like”)

- 🔁 modalità BAR / DOT selezionabile

Quando vuoi, ripartiamo da qui.
Intanto… goditelo 😉